Приложение к решению Думы Ольгинского муниципального района от ________ № ______

ТРЕБОВАНИЯ

к функциональным, техническим, эксплуатационным и качественным характеристикам жилых помещений, приобретаемых администрацией Ольгинского муниципального района Приморского края с целью исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

| Функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики жилого помещения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателей | Изменяемые значения показателей |
| 5 | 6 | 7 |
| Дом: |  |  |
| Вид жилого помещения |  | квартира или жилой дом |
| Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдано не ранее 1960 года | Соответствие |  |
| Общая площадь жилого помещения |  | не менее 26 кв.м. |
| Должен располагаться в границах земельного участка, сведения о границах которого внесены в Единый государственный реестр недвижимого имущества и вид разрешенного использования (далее – ВРИ) которого соответствует ВРИ, предусмотренному градостроительным регламентом территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок | Соответствие |  |
| Наружные стены жилого помещения или многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение | Соответствие | или железобетонные, или монолитно-железобетонные, или бетонные, или монолитный каркас с кирпичным наполнением, или кирпичные, или блок-секции, или панельно-блочные, или объемно-блочные конструкции, или керамзитобетонные объёмные блоки или андезитобазальтовые блоки, или деревянные, или металлокаркасные конструкции |
| Дом пригодный для заселения и постоянного проживания граждан. Не находится в ветхом и аварийном состоянии. Жилое помещение не расположено в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, подлежащим сносу, реконструкции. Жилое помещение соответствует требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и разделом II Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в том числе для многоквартирного жилого дома, в котором расположено жилое помещение: 1) лестничные пролеты, входные группы не имеют разрушений; 2) отсутствуют трещины, деформации и разрушения несущих конструкций многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение; 3) многоквартирный дом, в котором расположено жилое помещение, по всему периметру оборудован отмосткой, предотвращающей попадание грунтовых, талых и дождевых вод в подвальные помещения и к конструкциям фундамента; 4) уровень входа в жилой многоквартирный дом, в котором расположено жилое помещение, должен обеспечивать невозможность проникновения грунтовых, талых и дождевых вод в помещения общего пользования и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем; 5) отсутствуют следы существенного увлажнения подвальных помещений и следы протекания кровли многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение. в том числе для жилого дома: - отсутствуют трещины, деформации и разрушения несущих конструкций жилого дома; - жилой дом по всему периметру оборудован отмосткой, предотвращающей попадание грунтовых, талых и дождевых вод к конструкциям фундамента и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем; - отсутствуют следы протекания кровли жилого дома. | Соответствие |  |
| Лифтовое оборудование в исправном, рабочем состоянии |  | Наличие или отсутствие |
| Жилое помещение соответствует требованиям, установленным частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, ГОСТ 30494-2011, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и помещениям в части: 1) На кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах должны быть вытяжные отверстия вентиляционных каналов; 2) относительный уровень влажности в жилом помещении до 60% (в теплый период года до 65%) 3) температура воздуха в жилом помещении от +18 до +24 (в теплый период года от +22 до +25) градусов по Цельсию. | Соответствие |  |
| По техническим и функциональным характеристикам жилое помещение соответствует технической документации и данным кадастрового учета. | Соответствие |  |
| Переустройство и перепланировка жилого помещения (при их наличии) оформлены в установленном законом порядке | Соответствие |  |
| Жилое помещение не имеет обременений (ограничений), установленных в соответствии с действующим законодательством, в том числе не состоит в споре, в залоге, не находится под арестом, не является предметом право притязаний третьих лиц | Соответствие |  |
| Жилое помещение пригодно для заселения и постоянного проживания граждан, не требует капитального ремонта, не нуждается в текущем ремонте (в том числе замене отделочных материалов, дверей, окон), в замене электротехнического и сантехнического оборудования, не имеет повреждений стен, потолка, пола, дверей, окон, и их отделки; кромки стыкуемых полотнищ напольных и потолочных покрытий, отделки стен во всех помещениях плотно прилегают друг к другу | Соответствие |  |
| В жилом помещении отсутствует сырость, а также грибковые налеты | Соответствие |  |
| Требования к уровню благоустроенности жилого помещения: |  |  |
| Система водоснабжения | Соответствие | Оборудовано централизованным водопроводом или водозаборной скважиной |
| Система водоотведения | Соответствие | Оборудовано централизованным водоотведением (канализацией) или канализационным септиком, оборудованным согласно нормам СанПин 2.1.3684-21 и иных санитарных требований |
| Система отопления (не допускается печное отопление) | Соответствие | Оборудована централизованной системой отопления в исправном, рабочем состоянии или альтернативным отоплением |
| Система горячего водоснабжения в исправном, рабочем состоянии | Наличие |  |
| Бытовая техника в исправном рабочем состоянии |  | - Стационарная газовая пьезоэлектрическая плита или - Стационарная электрическая плита с духовым шкафом; - или - Встроенная варочная панель и встроенный духовой шкаф |
| Помещения в жилом помещении должны соответствовать принципам единообразия и однородности, а именно: 1) в пределах одного помещения вид отделки стен является однородным по типу, цвету; 2) в пределах одного помещения вид напольного покрытия является однородным по типу, цвету; 3) в пределах одного помещения вид потолочного покрытия является однородным по типу, цвету. | Соответствие |  |
| Состав жилого помещения: |  |  |
| Жилая комната |  | Не менее одной |
| Кухня, прихожая | Наличие |  |
| Санузел |  | «Совмещенный» или «Раздельный» |
| Жилая комната/жилые комнаты |  |  |
| Напольное покрытие: |  |  |
| Напольное покрытие, не имеющее повреждений | Соответствие |  |
| Плинтусы, не имеющие повреждений | Соответствие |  |
| Потолочное покрытие: |  |  |
| Потолочное покрытие, не имеющее повреждений. |  | окраска краской для жилых помещений и/или установлена потолочная плитка, и/или установлен подвесной потолок и/или установлен натяжной потолок |
| Отделка стен: |  |  |
| Отделка стен, не имеющая повреждений. Стены ровные, не имеющие повреждений. |  | окраска краской для жилых помещений и/или оклейка стен обоями, однородными по виду и цвету |
| Окна: |  |  |
| Окна, не имеющие повреждений | Наличие | Пластиковые окна, имеющие стеклопакет с двумя и более камерами и не имеющие повреждений или деревянные окна, имеющие остекление оконных проемов в исправном состоянии и целостность конструкций |
| Подоконники, не имеющие повреждений | Наличие |  |
| Кухня |  |  |
| Напольное покрытие: |  |  |
| Напольное покрытие, не имеющее повреждений. | Соответствие |  |
| Плинтусы, не имеющие повреждений | Соответствие |  |
| Потолочное покрытие: |  |  |
| Потолочное покрытие, не имеющее повреждений. |  | окраска краской для жилых помещений или установлена потолочная плитка, или установлен подвесной потолок, или установлен натяжной потолок |
| Отделка стен: |  |  |
| Отделка стен, не имеющая повреждений. Стены ровные, не имеющие повреждений. |  | керамическая плитка или окраска краской для жилых помещений, или оклейка стен обоями, однородными по виду и цвету |
| Окна: |  |  |
| Окна, не имеющие повреждений | Наличие | Пластиковые окна, имеющие стеклопакет с двумя и более камерами и не имеющие повреждений или деревянные окна, имеющие остекление оконных проемов в исправном состоянии и целостность конструкций |
| Подоконники, не имеющие повреждений | Наличие |  |
| Санузел |  |  |
| Напольное покрытие: |  |  |
| Напольное покрытие по всей площади, ровное, не имеющее повреждений. |  | керамическая плитка и/или окраска краской для жилых помещений |
| Потолочное покрытие: |  |  |
| Потолочное покрытие, не имеющее повреждений. |  | окраска краской для жилых помещений и/или установлен подвесной потолок и/или установлен натяжной, потолок |
| Отделка стен: |  |  |
| Отделка стен, не имеющая повреждений. Стены ровные, не имеющие повреждений. |  | керамическая плитка и/или окраска краской для жилых помещений |
| Прихожая |  |  |
| Напольное покрытие: |  |  |
| Напольное покрытие, не имеющее повреждений. | Соответствие |  |
| Плинтусы, не имеющие повреждений | Соответствие |  |
| Потолочное покрытие: |  |  |
| Потолочное покрытие, не имеющее повреждений. |  | окраска краской для жилых помещений или установлена потолочная плитка, или установлен подвесной потолок или установлен натяжной потолок |
| Отделка стен: |  |  |
| Отделка стен, не имеющая повреждений. Стены ровные, не имеющие повреждений. |  | окраска красками для жилых помещений или оклейка стен обоями, однородными по виду и цвету |
| Двери: |  |  |
| а) металлическая входная дверь, не имеющая повреждений, отвечающая следующим требованиям: - обязательно наличие слоя утеплителя и уплотнителя, обеспечивающего тепло- и звуко- изоляцию жилого помещения | Наличие |  |
| б) двери в санузле и/или ванной комнате, не имеющие повреждений,с дверными ручками, запорными механизмами и обналичниками. Дверные ручки в исправном, рабочем состоянии | Наличие |  |
| Дверные проемы: |  |  |
| При наличии межкомнатных дверей – двери, не имеющие повреждений,с дверными ручками и обналичниками. Дверные ручки в исправном, рабочем состоянии. При отсутствии межкомнатных дверей – дверные коробки, наличники без повреждений или дверные откосы, отделанные пластиковым уголком | Соответствие |  |
| Сантехническое оборудование: |  |  |
| Трубы системы отопления с установленными ровно, без каких-либо визуально определяемых дефектов, радиаторами и запорной арматурой закреплены, в исправном, рабочем состоянии, с отсутствием луж и подтеков у стояков | Соответствие |  |
| Система водоснабжения и канализации в исправном, рабочем состоянии | Соответствие |  |
| Сантехнические приборы подключены к системам водоснабжения и канализации | Соответствие |  |
| В кухонном помещении: раковина со смесителем и сливным сифоном (трубчатым или бутылочным) в исправном, рабочем состоянии | Наличие |  |
| Унитаз с крышкой и бачком в исправном, рабочем состоянии, отсутствие трещин и сколов | Наличие |  |
| Сантехническое оборудование закреплено надлежащим образом, покрытие не имеет повреждений | Соответствие |  |
| Ванная комната: |  |  |
| Ванна или душевая кабина |  | Ванна со смесителем, шлангом, лейкой в исправном, рабочем состоянии с отсутствием трещин и сколов или Душевая кабина моноблочная без повреждений в рабочем состоянии или стационарная с душевым поддоном, стационарно установленными неподвижными стенками и раздвижными дверьми, со стойкой с выключателем воды, соединительным шлангом (стойки) и лейки, без повреждений в рабочем состоянии |
| Раковина для умывания со смесителем и сливным сифоном (трубчатым или бутылочным) в исправном, рабочем состоянии, отсутствие трещин и сколов |  | Наличие или отсутствие |
| В местах примыкания сантехнического оборудования к поверхностям ванной комнаты нет зазоров, щелей, допускающих в процессе эксплуатации протекания воды на пол | Соответствие |  |
| Пространство под ванной закрыто экраном с организацией доступа к сантехническому оборудованию, находящемуся под ванной | Наличие |  |
| Электромонтажное оборудование: |  |  |
| Во всех помещениях жилого помещения электроосвещение в исправном, рабочем состоянии | Соответствие |  |
| Электрический щит со счетчиком и автоматами в исправном, рабочем состоянии | Соответствие |  |
| Электрическая проводка в жилом помещении, соответствует требованиям пожарной безопасности | Соответствие |  |
| Выключатели в исправном, рабочем состоянии, закреплены | Соответствие |  |
| Розетки в исправном, рабочем состоянии, закреплены | Соответствие |  |
| Силовая розетка для подключения стационарной электрической плиты, или встроенной варочной панели и встроенного духового шкафа к сети переменного тока с уровнем напряжения 220-240В и заземлением на номинальный ток до 40А | Наличие |  |
| Приборы учета: |  |  |
| Приборы учета воды опломбированы, подключены к соответствующим коммуникациям, без видимых повреждений (наличие целостности пломб, отсутствие повреждений корпуса) в исправном рабочем состоянии с действующим сроком поверки. | Соответствие |  |
| Приборы учета электроэнергии соответствуют Постановлению Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Приборы учета подключены к соответствующим коммуникациям, без видимых повреждений (наличие целостности пломб, отсутствие повреждений корпуса) в исправном рабочем состоянии с действующим сроком поверки | Соответствие |  |

В случае выбора показателя «жилой дом». В случае выбора показателя «квартира», строка удаляется.

В случае выбора показателя «квартира».

В случае выбора показателя «жилой дом».

При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения предусмотрен водонагреватель накопительного типа объемом не менее 50 литров.

Плиты и варочные панели, имеющие не менее 3х конфорок.

Только в газифицированных домах

В жилой/ых комнате/ах, кухне при наличии специальных ниш в подоконной части, предназначенных для расположения радиаторов отопления допускается отделка стен с иным видом, а именно: побелка или окраска краской для жилых помещений

Несколько видов отделки стен, потолочного покрытия, по количеству жилых комнат с использованием союза «и» указывается только при наличии в составе жилого помещения более одной жилой комнаты

В кухне допускается наличие зон с водоотталкивающим покрытием стен.

Несколько видов отделки стен, напольного покрытия, потолочного покрытия с использованием союза «и» указывается только при наличии в составе жилого помещения «Раздельного санузла».

В помещении ванной комнаты (или совмещенного санузла) допускается наличие зон с водоотталкивающим покрытием стен.

В случае если в жилом помещении используются электрические отопительные приборы и не подключены трубы системы отопления с радиаторами, то данный пункт не указывается

При выборе «Ванна со смесителем, шлангом, лейкой в исправном, рабочем состоянии с отсутствием трещин и сколов», ванна должна быть покрыта эмалью или акрилом

На момент подписания акта приема-передачи жилого помещения, до окончания срока поверки приборов учета водоснабжения должно оставаться не менее 12 месяцев